MULTÍMETRO

1. O QUE É E PARA QUE SERVE

O multímetro é um instrumento de medição eletroeletrônico utilizado para a análise quantitativa de grandezas elétricas em circuitos. Sua principal finalidade é mensurar parâmetros fundamentais como tensão elétrica (diferença de potencial), corrente elétrica e resistência elétrica, possibilitando a avaliação do funcionamento e integridade de sistemas elétricos e eletrônicos.

Do ponto de vista técnico, o multímetro integra em um único dispositivo as funções de voltímetro, amperímetro e ohmímetro, sendo amplamente empregado em atividades de manutenção preventiva e corretiva, testes laboratoriais, diagnósticos de falhas e validação de projetos eletrônicos. Além disso, pode incluir funções adicionais, como teste de continuidade, medição de capacitância e verificação de diodos, dependendo do modelo.

2. TIPOS DE MULTÍMETRO

Os multímetros podem ser classificados, principalmente, em dois tipos distintos, conforme sua tecnologia de leitura:

Multímetro analógico:
O multímetro analógico opera com base em um galvanômetro, no qual um ponteiro se desloca sobre uma escala graduada proporcionalmente à grandeza medida. Esse tipo de instrumento apresenta menor precisão quando comparado aos modelos digitais, sendo mais suscetível a erros de paralaxe e interferências externas. Entretanto, possui a vantagem de permitir a observação de variações contínuas de sinal.

Multímetro digital:
O multímetro digital utiliza conversores analógico-digitais (ADC) para transformar os sinais elétricos em valores numéricos exibidos em um display. Apresenta elevada precisão, facilidade de leitura e maior confiabilidade nos resultados. Devido a essas características, é o modelo mais utilizado atualmente em aplicações profissionais, acadêmicas e industriais.

3. DCV E ACV NO MULTÍMETRO

As siglas DCV e ACV referem-se aos modos de medição de tensão elétrica disponíveis no multímetro, diferenciando os tipos de corrente analisados:

DCV (Direct Current Voltage):
Corresponde à medição de tensão em corrente contínua (CC), caracterizada pelo fluxo unidirecional de elétrons. Esse tipo de tensão é comumente encontrado em fontes como pilhas, baterias e circuitos eletrônicos alimentados por fontes estabilizadas. A medição em DCV é essencial para análise de dispositivos eletrônicos sensíveis.

ACV (Alternating Current Voltage):
Refere-se à medição de tensão em corrente alternada (CA), na qual o fluxo de elétrons varia periodicamente de direção e intensidade, geralmente em forma senoidal. Esse tipo de tensão é predominante em redes de distribuição de energia elétrica e tomadas residenciais. A correta seleção desse modo é fundamental para medições seguras em instalações elétricas.

4. SÍMBOLO DE TENSÃO NO MULTÍMETRO

A tensão elétrica é representada pela unidade volt (V), em homenagem ao físico Alessandro Volta. Nos multímetros, essa grandeza é identificada por símbolos específicos que indicam o tipo de corrente associado:

V⎓ : representa a medição de tensão em corrente contínua (DC).
V~ : representa a medição de tensão em corrente alternada (AC).

A correta interpretação desses símbolos é essencial para a utilização adequada do equipamento, evitando erros de medição e possíveis danos ao instrumento ou ao circuito analisado.